	◄
	1320309
	►
	ADMISSION
	ÉCHAPPEMENT
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	jeu
	[j]
	0.15mm
	0.15mm
	
	

	ouverture
	[0.1mm+j]
	304°
	305°
	
	

	ouverture
	[1.0mm+j]
	257°
	257°
	
	

	levée soup.
	[j=0]
	11.45mm
	11.45mm
	
	ACCESOIRES NÉCESSAIRES

	levée câme
	
	7.50mm
	7.50mm
	
	

	calage levée maxi
	
	107°
	107°
	
	poussoirs:
	O.E.M.

	temps ouverture
	[1.0mm+j]
	24/53°
	53/24°
	
	coupelles:
	info

	levée au PMH
	[j=0]
	3.50mm
	3.40mm
	
	ressorts:
	info

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.png]




	
	
	


[image: image9.png]



	information & remarques importantes:

	
	

	#
	diamètres des paliers: 42.42 - 41.82 - 41.23 - 40.62 - 36.92mm

	
	

	#
	A/ moteur TU24, 8mm soupape (205 Rally): ressorts [ref. 99843] avec coupelles [ref. 99377]

	
	B/ autres moteurs TU, 7mm soupape: ressorts [ref. 902-0011] avec coupelles [ref. 99316]

	
	

	#
	SEULEMENT POUR USAGE DANS MOTEURS DE COMPÉTITION. Les détails suivants doivent être vérifiés:

	
	- les AAC doivent avoir l'espace de tourner bien libre dans la culasse. Où nécessaire, il faut machiner la culasse

	
	- À la levée maximale, la marge entre bourage et l'inférieur des coupelles doit être 0,6mm au minimum.

	
	au levée maximale, la réserve du ressort doit être 1mm au moins avant spires jointives

	
	- la distance entre soupapes et piston doit être 1mm (pref. 1,5mm) au moins, il faut verifier 5-15° avant le PMH pour l'échappement et après le PMH pour l'admission

	
	

	#
	moteur avec culbuteurs

	
	

	#
	seulement pour utilisation compétition professionelle rallye et circuit avec ECU programmable ou carburateurs.


	

	
	

	►
	! [link] Veuilliez lire les informations générales concernant les produits de CATCAMS


